# Zephyr・Quartus
実装用ハードウェア資料

JPARC PS FB BOARD rev58  |  v1.0  |  2026-09-20

STM32H745上のZephyrと、MAX10上のHDLを実装する担当者向けに、実配線、初期化条件、共有資源と未確定事項を整理した。回路ネット名が古い場合は、部品の実端子を優先する。

## 最初に固定する条件

| 項目 | 本基板の条件 |
| --- | --- |
| MCU | U1 STM32H745XIH6。Cortex-M7 / M4。独自ボード定義を作成する。 |
| 電源・クロック | Direct SMPS。HSE 25 MHz外部発振器、bypass。VOS1ではM7 400 MHz / M4 200 MHzを上限とする。 |
| SDRAM | FMC BANK2、16 bit、8 MiB、0xD0000000～0xD07FFFFF。 |
| Ethernet | LAN8742A、RMII。PHYから50 MHzをMCUへ供給。 |
| FPGA | U5 10M16DCF484I7G。基板内50 MHz、VCCIOは全バンク3.3 V。 |
| 実装環境 | Zephyr / Quartusの採用版は未指定。ドライバ確認はZephyr v4.2.0と公開latest bindingを区別して行った。 |

## 添付データ

rev58_pin_connections.json：U1/U5の全ネットリスト端子と接続先。33Ω/0Ωの先も記録。
rev58_pin_tables.md：接続済みMCU GPIO端子およびFPGAユーザー端子の一覧。
rev58_pins_template.qsf：FPGAピン割当ひな形。
rev58_timing_template.sdc：50 MHz制約の出発点。

QSF/SDCは未コンパイルのひな形である。HDL、Zephyrボード定義、通信仕様、Fitter結果、実機確認は含まない。電源・専用設定端子と通常I/Oを区別し、未使用ポートを整理して使用する。

# 1　Zephyrのボード定義と起動

nucleo_h745zi_qはSTM32H745の起動・デバッグ設定を調べる参考になるが、そのまま本基板のターゲットとして使用しない。v4.2.0の同ボードDTSはHSE 8 MHz・CPU 480 MHzであり、本基板の25 MHz・Direct SMPS条件と異なる。[Z1]

| 項目 | 設定・判断 |
| --- | --- |
| ボード構成 | 独自board.yml、M7/M4別DTS・defconfig、pinctrl、Kconfig、書込runner設定を管理。MCUはstm32h745xx系。パッケージはXIH6。 |
| 電源 | 新しいbindingでは &pwr の power-supply = "smps-direct"。採用版にそのbindingがなければ同版SoC初期化/Kconfigを確認し、HALのPWR_DIRECT_SMPS_SUPPLYに対応させる。[Z2] |
| HSE | PH0 / J2、X2から25 MHz。&clk_hseにhse-bypassとclock-frequency = <25000000>。PH1へ水晶回路を仮定しない。[Z3] |
| LSE | PC14 / C2、PC15 / C1。32.768 kHz水晶。RTCを使う場合に有効化。 |
| PLL | HSEから各PLL・CPU・AHB/APB・FMC・SPIクロックを計算する。CPU、FMC、SPIは別々の周波数条件であり、一括で480 MHz設定を移植しない。 |
| BOOT0 | U1 E8はR131 10 kΩでGND固定。Flash起動のoption bytesとM4起動設定を別途管理。 |
| M7/M4 | 初期導入はM7で立上げ、M4は役割決定後に有効化。Flash/RAM領域、クロック管理、各周辺回路の所有コア、IPC/HSEMを明文化。 |

## 初期化の順序

電源方式・クロック → GPIO安全状態 → 内蔵RAM上で起動確認 → SDRAM初期化と検査 → Ethernet → SPI受信待機 → FPGA READYと版数確認 → パタン検証 → 運転許可、の順を基本とする。運転許可条件と停止値は設備仕様で決める。

SDRAM初期化前にSDRAMへスタック、BSS、ヒープを置かない。v4.2.0のFMC SDRAMドライバはPOST_KERNEL初期化である。[Z4]

# 2　SDRAM：構成・初期化

| 項目 | 値／実装上の注意 |
| --- | --- |
| 部品 | 回路図値IS42S32400D-6BL、購入予定IS42S32400J-6BL。型番表記差は未解消。以下は添付J品データシートを基準とする。 |
| 構成 | 4内部bank、row 12 bit、column 8 bit、使用DQ幅16 bit。4×4096×256×2 = 8,388,608 byte。 |
| 選択 | FMC SDNE1=PH6/T11、SDCKE1=PH7/U13。Zephyr SDRAM子ノードbank@1 / reg=<1>。 |
| アドレス | 0xD0000000、サイズ0x00800000。Zephyr memory-regionを定義し、用途・MPU・cache属性を決める。 |
| SDCLK | 目標100 MHz。FMC kernel clock / 2ならkernel 200 MHz。実機未検証。 |
| ジオメトリ | NC_8、NR_12、MWID_16、NB_4。DISCOの32 bit・容量設定をコピーしない。 |
| CAS・mode | CL3を初期案とする。FMC CASとSDRAM mode-registerのCASを一致させる。burst長・write burstも明記する。 |
| 100 MHz時の案 | st,sdram-timing = <2 8 5 7 3 2 2>。順序TMRD/TXSR/TRAS/TRC/TWP/TRP/TRCD。HALへ渡すサイクル数であり、各値から手動で1を引かない。[Z4] |
| リフレッシュ | J品の4096回/64 ms条件なら15.625 µs。100 MHz時のCOUNT案はfloor(1562.5−20)=1542。温度グレード・実SDCLK・RM条件を再確認する。 |
| 起動 | clock enable→所定待機→precharge all→auto refresh→mode設定→refresh count。待機時間とcommand回数はJ品仕様を満たす値を設定。 |

tRASは42 ns以上であるため、100 MHzで4サイクル＝40 nsは不足し、少なくとも5サイクルとする。DQの並べ替えはバイト内であり、通常の読書きにソフトウェアのビット並替えは不要。

未使用DQ16～31とDQM2/3は10 kΩでLow。DQMのLowはマスク解除である。起動時DQM条件と未使用上位バイトの扱いは実機確認事項として残す。

# 3　SDRAM：配線とメモリ運用

| 信号群 | MCU端子（全てFMC AF12） |
| --- | --- |
| A0～A5 | PF0、PF1、PF2、PF3、PF4、PF5 |
| A6～A11 | PF12、PF13、PF14、PF15、PG0、PG1 |
| BA0 / BA1 | PG4 / PG5 |
| SDCLK / RAS / CAS / WE | PG8 / PF11 / PG15 / PH5 |
| NBL0 / NBL1 | PE0 / PE1 |
| SDNE1 / SDCKE1 | PH6 / PH7 |

| FMC D | MCU | SDRAM DQ | FMC D | MCU | SDRAM DQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PD14 | 3 | 8 | PE11 | 10 |
| 1 | PD15 | 1 | 9 | PE12 | 9 |
| 2 | PD0 | 7 | 10 | PE13 | 14 |
| 3 | PD1 | 6 | 11 | PE14 | 15 |
| 4 | PE7 | 2 | 12 | PE15 | 8 |
| 5 | PE8 | 5 | 13 | PD8 | 11 |
| 6 | PE9 | 0 | 14 | PD9 | 12 |
| 7 | PE10 | 4 | 15 | PD10 | 13 |

SDRAM信号は33Ω直列抵抗を介する。接続先ボールと抵抗番号は添付JSONのseries_connectionsで追跡できる。

## cache・DMA・コア間共有

M7 D-cacheとDMAは自動的に整合しない。送信前clean、受信後invalidate、キャッシュライン境界を含めたバッファ配置、または非cache領域を設計する。M4との共有にも所有権・バリアが必要。Ethernet DMAがアクセスできないRAMへdescriptorを置かない。

パタン格納領域と実時間処理用バッファを分ける。受信中のパタンを直接運転に使用せず、長さ・版・CRC・値域を検査してから切替える。容量の目安は8 MiB ÷（1サンプルの総バイト数）であり、周期やチャンネル数はまだ固定しない。

メモリ検査は全容量のアドレスalias、walking 1/0、バイト書込、連続burst、DMA転送を含め、cacheだけを読んで合格にしない。

# 4　Ethernet：RMII・PHY

| RMII機能 | MCU / ボール | 備考 |
| --- | --- | --- |
| REF_CLK | PA1 / N4 | PHYの50 MHz出力からR105経由 |
| MDIO / MDC | PA2 / N3、PC1 / M2 | 管理インターフェース |
| CRS_DV | PA7 / R5 | R92経由 |
| RXD0 / RXD1 | PC4 / T4、PC5 / U4 | R91 / R90経由 |
| TX_EN | PB11 / P12 | ネット名PG11は旧ラベル。実端子はPB11。 |
| TXD0 / TXD1 | PG13 / D9、PB13 / U14 | 全RMII信号はAF11 |

U3はLAN8742A-CZ-TR。Y1は25 MHz水晶。PHY pin14のREFCLKOからMCUへ50 MHzを供給する構成であり、MCUからRMIIクロックを出力しない。PHY pin15 NRSTはR104 0Ωを介してMCU側NRSTに接続され、専用GPIOで自由にリセットできる構成ではない。

| ストラップ | rev58の実接続 | 設定確認 |
| --- | --- | --- |
| PHYAD0 | R95 10 kΩ → GND | PHYアドレス0を初期候補とし、MDIOでIDを確認。 |
| MODE0 / 1 / 2 | R96 / R94 / R97 各10 kΩ → 3.3 V | 全てHigh。PHYデータシートのmode表と照合。 |
| NINTSEL | R101 10 kΩ → GND | REFCLKO動作を確認。 |
| REGOFF | R93 10 kΩ → GND | 内部regulator使用。VDDCRはC45/C46で安定化。 |

Zephyr側はSTM32H7 Ethernet MAC、RMII pinctrl、MDIO、採用版でLAN8742Aを扱えるPHYドライバを選ぶ。PHY compatible名は採用版で確認して確定する。MAC addressは製造時割当または管理された生成方式を用意する。

リンク確立だけでなく、PHY ID、10/100 Mbps、autonegotiation、link down/up、受信負荷下のDMA/cache動作を確認する。PHYストラップ読込中にRX側端子をMCUから駆動しない。

# 5　STM32–MAX10 SPI

| 信号 | MCU / ボール | FPGAボール | 33Ω |
| --- | --- | --- | --- |
| SPI1 NSS | PA4/U3 | C20 | R5 |
| SPI1 SCK | PG11/B9 | C21 | R6 |
| SPI1 MOSI | PB5/A5 | C22 | R9 |
| SPI2 NSS | PB12/T14 | D18 | R11 |
| SPI2 SCK | PB10/P11 | K21 | R10 |
| SPI2 MOSI | PC3/M4 | D19 | R25 |
| SPI3 NSS | PA15/A14 | D21 | R8 |
| SPI3 SCK | PC10/A13 | K22 | R28 |
| SPI3 MOSI | PC12/C12 | D22 | R29 |
| SPI4 NSS | PE4/D2 | A12 | R35 |
| SPI4 SCK | PE2/C3 | L14 | R34 |
| SPI4 MOSI | PE6/E5 | E20 | R37 |
| SPI4 MISO | PE5/D1 | J21 | R36 |

SPI1：FPGA master → MCU slave受信。SPI2/3：MCU master → FPGA受信。SPI4：双方向配線で、MCU masterを初期案とする。SPI1/2/4はAF5、SPI3はAF6。SPI1～3にMISO配線はない。

v4.2.0 STM32 SPIドライバにはslave経路がある。SPI1にはCONFIG_SPI_SLAVE、SPI_OP_MODE_SLAVE、CONFIG_SPI_STM32_USE_HW_SSを含む設定を確認し、NSSをAF入力にする。cs-gpiosによるmaster側CS出力設定をSPI1へ流用しない。[Z5]

FPGAがNSS/SCKを開始する前にMCUの受信をarmする。転送長、CPOL/CPHA、bit順、word幅、NSS境界、CRC、timeout、overrun時の復帰、READY/IRQとの順序を共通仕様にする。DMA使用は採用版で別途検証する。

20 MHzは設計目標。SPI masterのSCKはkernel clock / {2,4,8,16,32,64,128,256}。SPI1/2/3はクロック源選択を共有し、分周は個別。SPI4/5は別グループ。SPI1 slaveはFPGAが周波数を決める。

# 6　GPIO・同期・UART・ADC

| 機能 | MCU | FPGA／接続先 |
| --- | --- | --- |
| READY | PD11/R15 | U5 E14 |
| FAULT | PJ11/K14 | U5 C12 |
| IRQ | PD12/R16 | U5 J11 |
| HEARTBEAT | PK0/J14 | U5 C5 |
| 外部周期入力 | PA0/N5：TIM2 AF1候補 | J7.77、U5 A7、TP2。ACC_96KHZ。 |
| 外部trigger | PD13/R17 | J7.79、U5 A8、TP3。 |
| CONF_DONE監視 | PI13/H2 | U5 F8。設定完了とアプリREADYを区別。 |
| nSTATUS監視 | PH8/T13 | U5 G9。 |
| 再configuration要求 | PB14/U15 | R127→U11 gate→nCONFIG。HighでFETがnCONFIGをLowにする回路。 |

上のREADY/FAULT/IRQはFPGA→MCU、HEARTBEATはMCU→FPGAを実装案とする。能動レベルとwatchdog時間はHDL/API仕様として固定する。GPIOはピン単位に設定できるが、EXTIは同番号のポートを同時に独立割込み入力へ割り当てられない。PD11とPJ11、PD12と他ポート12等の競合を避ける。

J8 GPIO0～15はPLC側DIへ出力、GPIO16～31はPLC側DOから入力。複数GPIOポートに分散するため、32 bit同時アクセスとはならない。GPIO一括更新の原子性が必要なら別途設計する。実端子は添付一覧参照。

## UART8とアナログ端子

J8.70はPJ8/N13（通常UART8_TX）、J8.72はPJ9/M14（通常UART8_RX）。既存マザーボード整理では方向が逆なので、UART8のtx-rx-swapを使用する案とする。Zephyr v4.2.0のbinding/driverに対応処理がある。[Z6] 実機で片方向ずつ確認する。PF6/PF7のUART7はNC、J8.66/68は基板で短絡済み。RTS/CTSは有効化しない。

J3.2=PC2_C/R1、J3.3=PC3_C/R2はADC3 INP0/INP1。PC2SO/PC3SOのanalog switch開放設定を確認する。PC3はSPI2 MOSIに使用するため、PC3_Cとの混同を避ける。J1はPA11/PA12/PG6/PG7のHRTIM出力とPG10 fault入力。

# 7　Quartus：端子・configuration

ターゲットはMAX 10 / 10M16DCF484I7G。採用Quartus版のdevice supportを確認して固定し、.qpf/.qsf/.sdc、HDL、IP設定、書込手順を一緒に版管理する。添付QSFは基板配線から抽出した仮のscalarポート名を使用する。HDLがbus配列なら同じ物理端子へ名前を変換する。

| 項目 | ハードウェア条件 |
| --- | --- |
| 電源 | VCC 1.2 V、VCCA 2.5 V、全VCCIO 3.3 V。QSFの3.3-V LVTTLは初期案。駆動電流・slew rateは負荷とタイミングに合わせる。 |
| 内部clock | U13 50 MHz → R130 → U5 N5。QSF仮名CLK50。SDC period 20 ns。 |
| 外部clock | J7.75 ACC_12MHZ → U5 M9。J7.77 ACC_96KHZ → U5 A7。施設側の実周波数・位相・停止時挙動を確認。 |
| JTAG | J6：1 TCK、3 TDO、5 TMS、9 TDI、4=3.3 V、2/10=GND。U5はG2/L4/M5/H2がTCK/TDI/TDO/TMS。 |
| 設定専用信号 | nCONFIG H9、nSTATUS G9、CONF_DONE F8、CONFIG_SEL H10、JTAGEN K9。通常HDLポートとしてQSFへ割り当てていない。 |
| 再設定 | S2、supervisor、MCUのU11経由要求、外部RESETがnCONFIG側へ接続。初期化中のI/O状態を通常運転のHDL状態と混同しない。 |
| 書込 | JTAGによる.sof試験と、不揮発configurationを書き込む手順を分ける。内部flash方式、image数、CONFIG_SEL、保護設定は採用IP/設定で決定する。 |

## Fitterで必ず照合する項目

全ポートのball一致、bank電圧、dual-purpose pin設定、未使用pin設定、configuration中のpull状態、clock入力の専用資源への到達性を確認する。ネットリストのIO_N5等はKiCad上の名称であり、それだけでglobal clock pin適合を証明しない。

QSFには信号方向や安全出力値を確定する情報はない。未実装機能を自動的に出力にせず、マザーボードのバッファ方向とHDLを照合する。

# 8　FPGA外部I/Oとタイミング設計

| 信号群 | 接続 | 方向・用途（基板基準） |
| --- | --- | --- |
| DA0～24 | J7 偶数18～66 | 入力：CONVPAT。母板buffer設定確認。 |
| DB0～24 | J7 奇数17～65 | 出力：CONVDATA。母板buffer設定確認。 |
| DF0～24 | J10 奇数17～65 | 出力：DAC系。 |
| DG0～24 | J10 偶数18～66 | 入力：feedback系。 |
| DJ0～24 | J9 偶数18～66 | 出力：CLK系。 |
| DC0～19 | J10奇数67～99＋J9.68/70/72 | 出力：DutyOut1。 |
| DD0～19 | J10偶数68～100＋J9.74/76/78 | 出力：DutyOut2。 |
| DE0～19 | J9奇数67～99＋J9.80/82/84 | 出力：DutyOut3。 |
| GPI0～11 / GPO0～11 | J8偶数18～40 / 42～64 | 入力 / 出力。 |
| DH群 | J9 奇数17～65 | NC。HDL端子を割り当てない。 |

J7↔CN1B、J8↔CN1A、J9↔CN1D、J10↔CN1C。名称は本基板とマザーボードで区別する。用途は既存の接続用途整理を継承し、信号極性・bit符号・strobeは旧システム仕様の確認が必要。

## SDCとCDC

50 MHz、外部同期、SPI受信clock等を実際のHDL構成に合わせて定義する。同期入力ならsetup/holdと基板遅延からinput/output delayのmin/maxを設定する。値が未提示なので本資料では数値を作らない。

非同期単bitは同期器、多bitデータはhandshakeまたは非同期FIFO等を用いる。busを各bitの2段FFだけで渡さない。reset解除を各clock domainへ同期させる。外部clockが停止した際の停止検出・出力維持/遮断方針も決める。

SPI2/3/4のSCKをclockとして使うか、50 MHzでoversamplingするかはHDL設計事項。20 MHz SPIに対して50 MHzでは半周期当たり1.25サイクルしかなく、単純なoversamplingで余裕があると見なさない。

# 9　実装前に決める項目と受入試験

| 決定事項 | 最低限残す情報 |
| --- | --- |
| バージョン | Zephyr release/commit、SDK、west manifest、Quartus edition/version、device pack、IP版。 |
| コア分担 | M7/M4の処理、周辺回路所有、共有RAM、起動順、片側異常時動作。 |
| SPIプロトコル | mode、周波数、word/byte順、frame長、CRC、sequence、timeout、READY/IRQ、FIFO容量。 |
| 運転同期 | 96 kHzラベルの実周波数、12 MHzの用途、trigger極性、時刻0、パタン更新方法。 |
| I/O定義 | 出力安全値、enable条件、PLC論理、DACデータ形式、DutyOutの単位/範囲。 |
| 復旧 | MCU停止、FPGA再設定、通信断、SDRAM異常時の停止と復帰条件。 |

## 確認順序

1. SWD/JTAGでデバイスIDを読み、内部RAM上の最小プログラムと50 MHzカウンタで起動を確認する。
2. 各電源とHSE/RMII/SDCLK/SPI実周波数を測定する。
3. SDRAM全容量・byte lane・DMA/cacheを検査する。
4. FPGA–MCU間SPIを低速から確認し、負荷を上げてoverrunと復帰を試す。
5. 母板との各I/Oを模擬負荷で確認し、極性・bit順・UART方向を確定する。
6. Ethernet受信と制御処理を同時実行し、周期遅延・欠落・停止応答を測定する。

## 現時点の確認範囲

本資料ではrev58ネットリストから端子を再抽出し、同一ballへの重複割当と同名HDLポートを検査した。Zephyrドライバの該当処理を読んで設定方法を確認した。ビルド、Quartus fitting、静的timing解析、実機試験は未実施である。

本基板の目的は既存電源制御の引継ぎとパタンメモリ統合である。EthernetやOSの都合で制御タイミングを決めず、施設側同期と出力更新の関係を先に固定する。

# 10　参照資料と設定例の扱い

基板接続：JPARC_PS_FB_BOARD_rev58_corrected.zip内のchecks/final_netlist.xml、各kicad_sch、PCB。旧版の端子表ではなく、現行ネットリストを添付データの出典とした。

既存資料：技術説明書v1、STM32_pin_review_rev53、SDRAM_review_rev53、BOOT0_NUCLEO_review_rev54、Connector_usage_rev58。旧版レビューのUART7等の記載はrev58で更新した。

Z1 Zephyr v4.2.0 NUCLEO DTS
https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/v4.2.0/boards/st/nucleo_h745zi_q/nucleo_h745zi_q_stm32h745xx_m7.dts

Z2 STM32H7 power binding（latest）
https://docs.zephyrproject.org/latest/build/dts/api/bindings/power/st,stm32h7-pwr.html

Z3 HSE binding（latest）
https://docs.zephyrproject.org/latest/build/dts/api/bindings/clock/st,stm32-hse-clock.html

Z4 v4.2.0 SDRAM driver / binding
https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/v4.2.0/drivers/memc/memc_stm32_sdram.c

Z5 v4.2.0 STM32 SPI driver
https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/v4.2.0/drivers/spi/spi_ll_stm32.c

Z6 v4.2.0 STM32 UART driver
https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/v4.2.0/drivers/serial/uart_stm32.c

ST DS12923 STM32H745
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32h745zi.pdf

ISSI IS42/45S32400J
添付42-45S32400J.pdf。Rev B1、2025-02-06。

Zephyrのlatestは固定releaseではない。power-supply等の新しいbindingとv4.2.0の実装を混在させて、そのままビルドできる設定とはしていない。採用版で対応する設定を一つに統一する。

Quartus専用端子の有効化、pin capability、device support、configuration modeの最終判断は採用版のデバイス資料とFitterで行う。今回、Quartusによる受理確認は行っていない。